| Arbeitsbereich: | Technikum |  |  | ### Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 23.03.2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verantwortlich: | Hr. Pommer |  |  |  |  |  |  |  |
| # Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### CEFILGRIP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Form: flüssig |  |  |  | Farbe: klar |  |  | Geruch: lösemittelartig |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gefahren für Mensch: Leichtentzündlich. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Gefahren für Umwelt: Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. |  |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe tragen. Für gute Belüftung / Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Atemschutz: bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät Handschutz: Schutzhandschuhe Augenschutz: Schutzbrille Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungs- und Genussmittel im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich nach Hautschutzplan reinigen und pflegen. Produktverunreinigte Lappen nicht in Taschen der Kleidung stecken. Rauchverbot! |  |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrenfall |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maßnahmen zur Brandbekämpfung: Alle gebräuchlichen Löschmittel sind geeignet. Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: Schutzkleidung tragen, ungeschützte Personen fernhalten. Zündquellen fernhalten. Mit unbrennbarem Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. |  |  |  |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Einatmen: frische Luft. Arzt konsultieren. Haut: sofort mit Wasser und Seife reinigen. Hautcreme. Beschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei anhaltenden Reizungen Arzt konsultieren. Augen: bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Verschlucken: Wasser oder Milch nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Arzt konsultieren. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Feuerwehr: |  |  | 112 | Rettungsdienst: |  | 19222 |
|  |  | ###### Ersthelfer: |  |  | Siehe Aushang | Durchgangsarzt: |  | Siehe Aushang |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß behördlichen Vorschriften. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Freigabe Verantwortlicher: |  |  |  |  |  |  |  |  |