| Arbeitsbereich: | Werk 2 |  |  | ### Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 24.03.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verantwortlich: | Hr. Pommer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Antox 71 E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Form: Paste |  |  |  |  | Farbe: farblos |  |  | Geruch: stechend |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gefahren für Mensch: Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. Verursacht schwere Verätzungen. Reizt die Atmungsorgane. Gefahren für Umwelt: Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe tragen. Für gute Belüftung / Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Atemschutz: umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät Handschutz: säurebeständige Schutzhandschuhe (Nitril-, Butylkautschuk) Augenschutz: Schutzbrille (Gesichtsschutz) Körperschutz: bei flüssigen Produkten Vollschutzanzug, sonst Arbeitsschutzkleidung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genuss-mittel zu sich nehmen. Keine Nahrungs- und Genussmittel im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pau-sen Hände gründlich nach Hautschutzplan reinigen und pflegen. Produkt-verunreinigte Lappen nicht in Taschen der Kleidung stecken. Rauchverbot! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrenfall |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maßnahmen zur Brandbekämpfung: Geeignete Löschmittel sind Kohlendioxid (CO2), Pulver, Schaum (alkoholbeständig) und Wassersprühstrahl. Umluftunabhängiges Atemschutzgerät. Gefährdete Behälter mit Wasser kühlen. Löschwasser darf nicht in Kanalisation gelangen. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: Schutzkleidung tragen, ungeschützte Personen fernhalten. Jeglichen Körperkontakt vermeiden. Produkt mit Sand eindämmen und vorsichtig mit Kalk oder Soda neutralisieren. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Einatmen: frische Luft, ggf. künstliche Beatmung. Arzt konsultieren Haut: mit Wasser und Seife reinigen. Beschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen. Sofort Arzt konsultieren. Augen: bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Arzt konsultieren. Verschlucken: Sofort Arzt konsultieren. Kein Erbrechen herbeiführen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Feuerwehr: |  |  |  | 112 | Rettungsdienst: |  |  | 19222 |
|  |  | ###### Ersthelfer: |  |  |  | Siehe Aushang | Durchgangsarzt: |  |  | Siehe Aushang |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß behördlichen Vorschriften. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Freigabe Verantwortlicher: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |