| Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Erstellungsdatum: 10.06.2008 |  | Verantwortlich: Herr Pommer | Arbeitsbereich: Technikum |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |
| Lixton SV 1 |  |  |  |
| Form: flüssig |  | Farbe: farblos | Geruch: geringer Eigengeruch |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Gefahren für Mensch: Reizt die Haut, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Gefahren für Umwelt: Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen |  |  |
|  | Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe tragen. Für gute Belüftung / Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. |  |  |
|  | Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Atemschutz: bei Vernebelung Handschutz: Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe Augenschutz: Schutzbrille Körperschutz: geeignete Schutzkleidung |  |  |
|  | Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungs- und Genussmittel im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit uns vor den Pausen Hände gründlich nach Hautschutzplan reinigen und Pflegen. Produktverunreinigte Lappen nicht in Taschen der Kleidung stecken. Rauchverbot! |  |  |
|  | Verhalten im Gefahrenfall |  |  |
|  | Maßnahmen zur Brandbekämpfung: Im Brandfall können giftige Gase entstehen. Geeignete Löschmittel sind Schaum, Löschpulver, Kohlensäure, Wassersprühstrahl jedoch ungeeignet Wasservollstrahl (lösungsmittelhaltiges Produkt). Gefährdete Behälter mit Spritzwasser kühlen. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: Zündquellen und offenes Feuer fernhalten. Für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen. Einatmen von Aerosol unbedingt vermeiden. Mit flüssigkeitsbedingtem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). |  |  |
|  | Erste Hilfe |  |  |
|  | Einatmen: Frische Luft, Facharzt aufsuchen Haut: Spülung mit fließendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getränkte Kleidung wechseln. Gegebenenfalls Hautarzt aufsuchen. Augen: sofortige Spülung unter fließendem Wasser (10 Min. lang), Facharzt aufsuchen. Verschlucken: Bei Verschlucken oder Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge. Spülung der Mundhöhle, trinken von 1-2 Gläsern Wasser, kein Erbrechnen auslösen. Sofortige ärztliche Behandlung erforderlich. Notruf: Feuerwehr: 112 Rettungsleitstelle: 19222 Ersthelfer: siehe Aushang Durchgangsarzt: siehe Aushang |  |  |
|  | Sachgerechte Entsorgung |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß behördlichen Vorschriften |  |  |
| Freigabe Verantwortlicher: |  |  |  |