| Arbeitsbereich: | Werk 2 |  |  | ### Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 24.03.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verantwortlich: | Hr. Pommer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Loctite 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Form: Paste |  |  |  |  | Farbe: gelb |  |  | Geruch: mild |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gefahren für Mensch: Reizt die Augen und die Atmungsorgane. Gefahren für Umwelt: Nicht in Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe tragen. Für gute Belüftung / Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Atemschutz: bei hinreichender Belüftung nicht notwendig Handschutz: chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (Nitril) Augenschutz: dichtschließende Schutzbrille Körperschutz: Schutzkleidung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genuss-mittel zu sich nehmen. Keine Nahrungs- und Genussmittel im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pau-sen Hände gründlich nach Hautschutzplan reinigen und pflegen. Produkt-verunreinigte Lappen nicht in Taschen der Kleidung stecken. Rauchverbot! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrenfall |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maßnahmen zur Brandbekämpfung: Geeignete Löschmittel sind Kohlendioxid (CO2), Pulver und Schaum (alkoholbeständig). Atemschutzgerät und Vollschutzanzug verwenden. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: Schutzkleidung tragen, ungeschützte Personen fernhalten. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Bei geringen Mengen mit Papiertuch aufwischen, bei größeren Mengen mit reaktionsträgem Material aufnehmen und in dichtschließendem Behälter entsorgen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Einatmen: frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren Haut: mit Wasser und Seife reinigen. Beschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen. Arzt konsultieren. Augen: bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Verschlucken: Mund ausspülen. Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Arzt konsultieren. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Feuerwehr: |  |  |  | 112 | Rettungsdienst: |  |  | 19222 |
|  |  | ###### Ersthelfer: |  |  |  | Siehe Aushang | Durchgangsarzt: |  |  | Siehe Aushang |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß behördlichen Vorschriften. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Freigabe Verantwortlicher: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |