| Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Erstellungsdatum: 10.06.2008 |  | Verantwortlich: Herr Pommer | Arbeitsbereich: Technikum |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |
| P3-emulpon 6788 |  |  |  |
| Form: flüssig |  | Farbe: bräunlich klar | Geruch: keine Aussage |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Gefahren für Mensch: Reitz die Augen. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Gefahren für Umwelt: Schädlich für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser / Untergrund / Erdreich gelangen lassen. |  |  |
|  | Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe tragen. Für gute Belüftung / Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. |  |  |
|  | Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Atemschutz: bei Vernebelung Handschutz: Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe Augenschutz: Schutzbrille |  |  |
|  | Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungs- und Genussmittel im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich nach Hautschutzplan reinigen und pflegen. Produktverunreinigte Lappen nicht in Taschen der Kleidung stecken. Rauchverbot! |  |  |
|  | Verhalten im Gefahrenfall |  |  |
|  | Maßnahmen zur Brandbekämpfung: Im Brandfall können giftige Gase entstehen. Geeignete Löschmittel sind Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wassersprühstrahl jedoch ungeeignet ist Wasservollstrahl. Im Brandfall gefährdete Behälter mit Spritzwasser kühlen. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Mit saugfähigem Material aufnehmen und der Müllverbrennung zuführen. Es besteht Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt. |  |  |
|  | Erste Hilfe |  |  |
|  | Einatmen: frische Luft, Facharzt aufsuchen Haut: Spülung mit fließendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getränkte Kleidung wechseln. Augen: Spülung unter fließendem Wasser (10 Minuten lang), Facharzt aufsuchen Verschlucken: Spülung der Mundhöhle, kein Erbrechen auslösen, Arzt konsultieren Notruf: Feuerwehr: 112 Rettungsleitstelle: 19222 Ersthelfer: siehe Aushang Durchgangsarzt: siehe Aushang |  |  |
|  | Sachgerechte Entsorgung |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser / Untergrund / Erdreich gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß behördlichen Vorschriften. |  |  |
| Freigabe Verantwortlicher: |  |  |  |