| Arbeitsbereich: | Werk 1 |  |  | ### Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 24.03.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verantwortlich: | Hr. Pommer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2 - Propanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Form: flüssig |  |  |  |  | Farbe: farblos |  |  | Geruch: alkoholartig |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gefahren für Mensch: Leichtentzündlich. Reizt die Augen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Gefahren für Umwelt: Nicht in Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe tragen. Für gute Belüftung / Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Atemschutz: erforderlich beim Auftreten von Dämpfen/Aerosolen Handschutz: Schutzhandschuhe (Nitrilkautschuk) Augenschutz: Schutzbrille Körperschutz: flammensichere, antistatische Schutzkleidung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genuss-mittel zu sich nehmen. Keine Nahrungs- und Genussmittel im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich nach Hautschutzplan reinigen und pflegen. Produktverunreinigte Lappen nicht in Taschen der Kleidung stecken. Rauchverbot! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrenfall |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maßnahmen zur Brandbekämpfung: Geeignete Löschmittel sind Kohlendioxid (CO2), Pulver und Schaum. Mit Luft explosionsfähiges Gemisch. Rückzündung möglich. Gefährdete Behälter mit Sprühwasser kühlen. Löschwasser darf nicht in Kanalisation gelangen. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: EXPLOSIONSGEFAHR! Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und der Müllverbrennung zuführen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Einatmen: frische Luft; bei Beschwerden Arzt konsultieren Haut: sofort mit Wasser reinigen. Beschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen. Augen: bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen, Facharzt konsultieren. Verschlucken: Bei Erbrechen Erstickungsgefahr. Sofort Arzt konsultieren. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Feuerwehr: |  |  |  | 112 | Rettungsdienst: |  |  | 19222 |
|  |  | ###### Ersthelfer: |  |  |  | Siehe Aushang | Durchgangsarzt: |  |  | Siehe Aushang |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß behördlichen Vorschriften. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Freigabe Verantwortlicher: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |