| Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Erstellungsdatum: 10.06.2008 |  | Verantwortlich: Herr Pommer | Arbeitsbereich: Technikum |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |
| SurTec 533 |  |  |  |
| Form: flüssig |  | Farbe: blau, klar | Geruch: geruchslos |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Gefahren für Mensch: Verursacht Verätzungen Gefahren für Umwelt: Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen |  |  |
|  | Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe tragen. Für gute Belüftung / Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. |  |  |
|  | Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Atemschutz: bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Handschutz: laugenbeständige Schutzhandschuhe Augenschutz: Schutzbrille |  |  |
|  | Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungs- und Genussmittel im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit uns vor den Pausen Hände gründlich nach Hautschutzplan reinigen und Pflegen. Produktverunreinigte Lappen nicht in Taschen der Kleidung stecken. Rauchverbot! |  |  |
|  | Verhalten im Gefahrenfall |  |  |
|  | Maßnahmen zur Brandbekämpfung: Das Produkt selbst ist nicht brennbar. Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: Für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Personen fernthalten und auf windzugewandter Seite bleiben. Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutzgerät tragen. Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z:B. Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder oder Sägemehl) aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegspülen. |  |  |
|  | Erste Hilfe |  |  |
|  | Einatmen: frische Luft, ggf. Atemspende, Wärme, bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren, Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Haut: sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Augen: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Verschlucken: reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen. Notruf: Feuerwehr: 112 Rettungsleitstelle: 19222 Ersthelfer: siehe Aushang Durchgangsarzt: siehe Aushang |  |  |
|  | Sachgerechte Entsorgung |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß behördlichen Vorschriften |  |  |
| Freigabe Verantwortlicher: |  |  |  |