| Arbeitsbereich: | Werk 1 |  |  | ### Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 24.03.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verantwortlich: | Hr. Pommer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Universalverdünnung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Form: flüssig |  |  |  |  | Farbe: farblos |  |  | Geruch: charakteristisch |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gefahren für Mensch: Leichtentzündlich. Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut. Gesund-heitsschädlich: kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen. Gefahren für Umwelt: Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe tragen. Für gute Belüftung / Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Atemschutz: bei Überschreitung der Grenzwerte Handschutz: lösungsmittelbeständige Schutzhandschuhe Augenschutz: dichtschließende Schutzbrille Körperschutz: lösemittelbeständige Arbeitsschutzkleidung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genuss-mittel zu sich nehmen. Keine Nahrungs- und Genussmittel im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich nach Hautschutzplan reinigen und pflegen. Produktver-unreinigte Lappen nicht in Taschen der Kleidung stecken. Rauchverbot! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrenfall |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maßnahmen zur Brandbekämpfung: Geeignete Löschmittel sind Kohlendioxid (CO2), Pulver, Schaum (alkoholbeständig) und Wassersprühstrahl. Nicht direkt in Behälter sprühen. Gefährdete Behälter mit Wasser kühlen. Löschwasser darf nicht in die Kanalisation gelangen. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: Schutzkleidung tragen. Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Einatmen: frische Luft, ggf. Atemspende. Wärme. Bei Beschwerden Arzt konsultieren. Haut: mit Wasser und Seife reinigen. Beschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei anhaltenden Hautreizungen Arzt aufsuchen. Augen: sofort bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Sofort Arzt konsultieren. Verschlucken: Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt konsultieren. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Feuerwehr: |  |  |  | 112 | Rettungsdienst: |  |  | 19222 |
|  |  | ###### Ersthelfer: |  |  |  | Siehe Aushang | Durchgangsarzt: |  |  | Siehe Aushang |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß behördlichen Vorschriften. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Freigabe Verantwortlicher: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |