TECHNISCHE INFORMATION

HAKUPUR 270

kaltspritzfähiges Reinigungskonzentrat

Anwendungsgebiete:	- in Spritzwaschmaschinen für die Zwischen- und Endreinigung

- für Eisen, Stahl, Guss, NE-Metalle und speziell für Magnesium-

Legierungen

- für das Hochdruckentgraten

Eigenschaften:	- in Spritzwaschanlagen ab 20 °C ohne störende Schaumentwicklung

- entfernt Öle/Fett und Bearbeitungsmedien sowie Späne

- temporärer Korrosionsschutz (Korrosionsgrad = 0 bei Einsatz-

konzentration 3 %, in Anlehnung an DIN 51360, Teil 2),

wenn nicht mit Wasser nachgespült wird

- eingetragene Öle und Fette werden größtenteils demulgiert

Anwendungsweise:	Einsatzkonzentration:	1 - 5 %

Arbeitstemperatur:		20 - 70 °C

Badkontrolle:	Durch Titration:

Vorlage:			50 ml HAKUPUR 270-Lösung

Maßlösung:			0,1 N Salzsäure

Indikator:			Bromphenolblau

Faktor:			0,079 (in Leitungswasser)

0,098 (in VE-Wasser)

0,096 (in Normwasser DIN 51367)

Berechnung:			verbrauchte ml 0,1 N Salzsäure

x Faktor = %-Gehalt HAKUPUR 270

Technische Daten:	Beschaffenheit:		farblos-gelblich-trüb, flüssig

Dichte (20 °C):		1,074 ± 0,01

pH-Wert (Konz.):		10,1 ± 0,3

pH-Wert (1 %ig):		9,3 ± 0,3 (in Leitungswasser)

9,2 ± 0,3 (in VE-Wasser)

9,3 ± 0,3 (in Normwasser DIN 51367)

Haltbarkeit:	6 Monate bei +5 °C bis +30 °C, trocken und verschlossen.

Ergänzende Unterlagen:	EU-Sicherheitsdatenblatt

Entsorgung:	Abfallschlüssel-Nummer:	070601

Belastete Lösungen müssen einer geeigneten Abwasser-behandlung zugeführt werden.

Stand 260205/Ca