3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Straße 1

D-41453 Neuss

GERMANY

========================================================================

EG-Sicherheitsdatenblatt

========================================================================

Dokumentnr.:       10-2436-3 Überarbeitet: 16/01/09 Versions-Nr.: 03.06

Ersetzt Datum       02/10/08 Druckdatum: : 16/01/09 Seite:   1 von   13

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH)

------------------------------------------------------------------------

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

------------------------------------------------------------------------

Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung:

3M(TM) Scotch-Weld(TM) 847 Braun (US) (bisher: 3M(TM)

Scotch-Grip(TM) 847)

Bestellnummern: 62-0847-2631-4, 62-0847-2632-2

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung:

Klebstoff

Beschränkungen für den Produktgebrauch:

Das Produkt ist nur für den industriellen / professionellen

Gebrauch bestimmt.

Bezeichnung des Unternehmens:

3M Deutschland GmbH                 Telefon: 02131-14-2914

Carl-Schurz-Straße 1                     Fax: 02131-14-3587

D-41453 Neuss

GERMANY

e-Mail: ge-produktsicherheit@mmm.com

Notrufnummer (Tag und Nacht): 02131/14-2222

------------------------------------------------------------------------

2. MÖGLICHE GEFAHREN

------------------------------------------------------------------------

R-Sätze:

(R11) Leichtentzündlich.

(R36) Reizt die Augen.

(R66) Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut

führen.

(R67) Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

(R52/53) Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Sonstige Gefahren

Keine bekannt.

------------------------------------------------------------------------

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

------------------------------------------------------------------------

3.1 Chemische Charakterisierung (Einzelstoff):

3.2 Chemische Charakterisierung (Zubereitung):

Chemischer Name                       CAS-Nummer         Gehalt (Gew%)

------------------------------------- ------------------ -------------

Aceton                                    67-64-1           40 - 70

EINECS: 200-662-2

Gefahrensymbol: F Leichtentzündlich Xi Reizend

R-Sätze: (R11) Leichtentzündlich. (R36) Reizt die Augen. (R66)

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

(R67) Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Acrylnitril-Butadien Polymer            9003-18-3           10 - 30

EINECS: EINECS ausgenommen, da Polymer

Harzsäuren und Kolophoniumsäuren,       8050-31-5            7 - 13

Ester mit Glycerin

EINECS: 232-482-6

p-tert-Butylphenol/ Formaldehyd        25085-50-1            5 - 10

Harz

EINECS: EINECS ausgenommen, da Polymer

Salicylsäure                              69-72-7            1 - 5

EINECS: 200-712-3

Gefahrensymbol: Xn Gesundheitsschädlich

R-Sätze: (R22) Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. (R36)

Reizt die Augen. (Lieferanteneinstufung)

Zinkoxid                                1314-13-2          1 - < 2,5

EINECS: 215-222-5

Gefahrensymbol: N Umweltgefährlich

R-Sätze: (R50/53) Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in

Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Benzolamin, N-Phenyl-,                 68411-46-1          0,1 - 1

Reaktionsprodukt mit 2,4,4-

Trimethylpenten

EINECS: 270-128-1

------------------------------------------------------------------------

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

------------------------------------------------------------------------

nach Einatmen:

Person an die frische Luft bringen. Wenn Anzeichen/Symptome

anhalten, Arzt konsultieren.

nach Hautkontakt:

Betroffene Stellen mit Wasser und Seife abwaschen. Wenn

Anzeichen/Symptome anhalten, Arzt konsultieren.

nach Augenkontakt:

Die Augen sofort mit sehr viel Wasser spülen (mindestens 15

Minuten). Sofort Arzt rufen.

nach Verschlucken:

Kein Erbrechen einleiten, wenn nicht vom medizinischen Personal

anders angewiesen. Dem Betroffenen 2 Gläser Wasser verabreichen.

Bewusstlosen Personen niemals etwas in den Mund einflößen.

Medizinische Betreuung suchen.

------------------------------------------------------------------------

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

------------------------------------------------------------------------

Geeignete Löschmittel:

Im Brandfall Feuerlöscher der Klasse B verwenden (z. B. mit

Kohlendioxid oder Trockenlöschmittel).

Besondere Gefährdungen während des Brandes:

Geschlossene, durch Brandeinwirkung überhitzte Behälter können

durch erhöhten Innendruck explodieren. Dämpfe können in Bodennähe

lange Strecken bis zu Zündquellen zurücklegen und Rückzündungen

bewirken.

Verbrennungsprodukte im Brandfall:

Siehe unter Punkt 10

Brandbekämpfungs-Maßnahmen:

Der Einsatz von Wasser zur Brandbekämpfung kann uneffektiv sein; es

sollte aber dennoch zum Kühlen feuergefährdeter

Behälter/Oberflächen verwendet werden, um Explosionen durch

erhöhten Innendruck zu verhindern. Vollschutzanzug und

umluftunabhängigen Atemschutz (Überdruck) tragen.

------------------------------------------------------------------------

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

------------------------------------------------------------------------

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Zur Information bezüglich physikalischer und gesundheitlicher

Gefahren, Atemschutz, Belüftung und persönlicher Schutzausrüstung

siehe andere Abschnitte dieses Sicherheitsdatenblattes.

Umweltschutzmaßnahmen:

Weitere Informationen siehe unter Punkt 13!

Reinigungsverfahren

Bei größeren Leckagen die Abflussschächte abdecken und Deiche

bilden, um zu verhindern, dass Abwasserkanäle oder Gewässersysteme

verunreinigt werden. Mit absorbierendem, anorganischem Material

abbinden. Behälter verschließen. Betroffenen Bereich für

ungeschütztes Personal sperren. Alle Zündquellen ausschalten. Raum

belüften. Bei größeren Leckagen oder bei Leckagen in engen Räumen

für entsprechende mechanische Absaugung/Lüftung sorgen. VORSICHT

!!! Ein Motor kann eine Zündquelle darstellen.

Ausgelaufenes/verschüttetes Produkt aufnehmen. Betroffenen Bereich

mit einem Löschschaum abdecken. Ein AFFF-Schaummittel wird

empfohlen. Hinweis: Der Zusatz von absorbierendem Material

verhindert keine Vergiftungs-, Verätzungs- oder Entzündungsgefahr!

Zum Aufnehmen funkenfreies Werkzeug benutzen. Rückstände mit

geeignetem Lösemittel aufnehmen (Auswahl des geeigneten Lösemittels

ist von autorisierter und kompetenter Person zu treffen).

Betroffenen Bereich gut belüften. Die Schutz- und

Sicherheitsmaßnahmen für das gewählte Lösemittel entsprechend den

Angaben in dem zugehörigen Etikett und Sicherheitsdatenblatt

befolgen. Die Rückstände-enthaltende Lösung sammeln. In einen

Metallbehälter überführen. Gesammeltes Material so schnell wie

möglich entsorgen.

------------------------------------------------------------------------

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

------------------------------------------------------------------------

7.1 Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Beim Gebrauch dieses Produktes nicht essen, trinken oder rauchen.

Betroffene Hautstellen mit Wasser und Seife gründlich waschen.

Inhalt kann unter Druck stehen, vorsichtig öffnen. Behälter dicht

geschlossen halten. Einatmen von Dämpfen, Aerosolen und Sprühnebel

vermeiden. Augenkontakt mit Dampf, Sprühnebel oder Aerosol

vermeiden. Dampf-Luftgemisch ist explosionsfähig. Kann Stichflammen

erzeugen. Dampfanreicherungen vermeiden - bei Anwendung alle Türen

und Fenster öffnen. Dampfkonzentrationen unterhalb der

vorgeschriebenen Grenzwerte halten. Nicht mit Gegenstrom- sondern

nur mit Querstrom-Lüftung arbeiten. Ohne entsprechende Lüftung

können sich die Dämpfe in Bodennähe anreichern. Kontakt mit

Oxidationsmitteln vermeiden.

Unverträgliche Materialien:

Von Säuren getrennt lagern. Nicht in der Nähe von Wärmequellen

lagern. Nicht im direkten Sonnenlicht lagern. Fern von

Oxydationsmitteln lagern.

Hinweise zum Brandschutz:

Behälter beim Umfüllen des Inhaltes erden. Antistatische

Schutzschuhe benutzen. Leicht-/hochentzündliche Flüssigkeit und

Dampf.

Hinweise zum Explosionsschutz:

Von Wärmequellen, Zündfunken, offenen Flammen und anderen

Zündquellen fernhalten.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung:

Statische Entladung vermeiden.

7.2 Lagerung:

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Lagerung gemäß Paragraph 8 Absatz (6) und (7) und gegebenenfalls 10

Absatz (3) der Gefahrstoffverordnung und

Betriebssicherheitsverordnung.

Lüftungsmaßnahmen:

Behälter in gut belüfteten Bereichen handhaben.

7.3 Bestimmte Verwendung(en):

Spezielle Hinweise:

Keine bekannt.

------------------------------------------------------------------------

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNL. SCHUTZAUSRÜSTUNG

------------------------------------------------------------------------

8.1 Expositionsgrenzwerte

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten

Seit Januar 2006 sind in der TRGS 900 die MAK-Werte durch

Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) abgelöst worden. MAK-Werte, die bei

dieser Änderung nicht übernommen worden sind, werden nachfolgend

zur Information mit dem letzten Stand aufgeführt.

Aceton (67-64-1)

Arbeitsplatzgrenzwert: 500 ppm   bzw.  1200 mg/m3 (gemäß TRGS 900

Stand 01/2006)

Biologischer Grenzwert (BGW): 80 mg/l

Parameter: Aceton

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende, bzw. Schichtende

(gemäß TRGS 903, Stand 12/2006)

Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor für Kurzzeitwerte

(Spitzenbegrenzung) = 2

Kategorie I (Stoffe bei denen die lokale Wirkung

grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe)

(gemäß TRGS 900 Stand 01/2006)

Zinkoxid (1314-13-2)

MAK-Wert: 1 mg/m3 (Zinkoxid-Rauch)

(gemessen als alveolengängige Fraktion)

(MAK- und BAT-Werte-Liste 2007 DFG)

Spitzenbegrenzung: Kategorie I,1 (Stoffe, bei denen die lokale

Reizwirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende

Stoffe)

(MAK- und BAT-Werte-Liste 2007 DFG)

TLV-Wert (ACGIH)

5 mg/m3  als Rauch/Dampf

10 mg/m3  als Staub

TLV-STEL-Wert (ACGIH)

10 mg/m3  als Rauch/Dampf

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Atemschutz:

Einatmen von Dämpfen, Aerosolen und Sprühnebel vermeiden. Je nach

den in der Atemluft befindlichen Mengen an Schadstoffen

(thermischen Zersetzungsprodukten) ein EN-geprüftes

Atemschutz-Gerät, entsprechend der Empfehlung des

Atemschutzmerkblattes (BGR 190 und BGI 693) und der

DIN-Testregelung benutzen. Halb- oder Vollmaske mit luftreinigendem

Filter gegen organische Dämpfe.

Handschutz:

Schutzhandschuhe aus folgendem Material werden empfohlen:

Butylkautschuk, Polyethylen/Ethylenvinylalkohol.

Für den Kurzzeitkontakt (z.B. als Spritzschutz) werden

Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk (Materialstärke > 0,4 mm,

Durchdringungs-/Permeationszeit: > 480 min) nach EN 374 empfohlen.

Für den längeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die

oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis kürzer sein

können, als die nach der EN 374 ermittelten.

Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine

arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische & thermische

Beständigkeit, Produktverträglichkeit, Antistatik) geprüft werden.

Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort

zu ersetzen.

Die Angaben des Handschuhherstellers sowie die jeweiligen BG Regeln

sind in jedem Falle zu beachten.

Wir empfehlen, einen auf die betrieblichen Belange abgestimmten

Hautpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem

Schutzhandschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu

erstellen.

Augenschutz:

Augenkontakt mit Dampf, Sprühnebel oder Aerosol vermeiden. Das

Folgende sollte je nach Bedarf allein oder in Kombination getragen

werden, um Augenkontakt zu vermeiden: Korbbrille tragen.

Körperschutz:

Hautkontakt vermeiden.

Empfohlene Lüftungsmaßnahmen:

Geeignete lokale Absaugung verwenden. Bei Umfüllarbeiten lokale

Absaugung verwenden. Bei offenen Behältern lokale Absaugung

verwenden. Ist eine lokale Absaugung nicht verfügbar, sollte ein

geeigneter Atemschutz benutzt werden. Nicht in engen Räumen oder

Räumen mit unzureichender Belüftung verwenden. Hohe Luftwechselrate

oder lokale Absaugung erforderlich, zur Sicherstellung, dass die

vorgeschriebenen Luftgrenzwerte für Dämpfe, Dämpfe oder Sprühnebel

eingehalten werden. Wenn die Belüftung nicht ausreicht,

Atemschutzgerät verwenden.

Analysenverfahren:

Analytische Methoden und Verfahren zur Bestimmung von MAK- und

TRK-Werten siehe "Luftanalysen", (Verlag Chemie) und/oder

"Empfohlene Analysenverfahren für Arbeitsplatzmessungen"

(Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz).

------------------------------------------------------------------------

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

------------------------------------------------------------------------

9.1 Allgemeine Angaben:

Form / Farbe / Geruch: Flüssigkeit. Dunkelbraun. Scharfer

Lösemittelgeruch.

9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz und zur Sicherhei

pH-Wert:                                  n.a.

Siedepunkt/-bereich:                      >= 56 °C  (Aceton)

Flammpunkt:                               -20,0 °C (geschlossener

Tiegel)

Untere Explosionsgrenze                   2,6 %

Obere Explosionsgrenze                    12,8 %

Dampfdruck:                               <= 24,67 kPa (bei 20°C)

Relative Dichte / Dichte                  0,91 (Wasser=1)

Wasserlöslichkeit:                        0,1 - 1%

Viskosität:                               1500 - 3200 centipoise

(bei 23°C)

Dampfdichte:                              2 (Luft = 1)

Verdampfungsgeschwindigkeit:              1,9 (Ether=1)

9.3 Sonstige Angaben

Selbstentzündlichkeit:                    465 °C

Schmelzpunkt/-bereich:                    n.a.

Flüchtige Bestandteile (%):               40 - 70 Gew %

------------------------------------------------------------------------

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

------------------------------------------------------------------------

Zu vermeidende Bedingungen:

Hitze. Funken und/oder Flammen.

Zu vermeidende Stoffe:

Starke Oxidationsmittel.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei der Verbrennung: Kohlenwasserstoffe. Bei der Verbrennung:

Kohlenmonoxid

(AGW-Wert: 30 ppm bzw. 35 mg/m3; gemäß TRGS 900 01/2006;

BGW-Wert: 5 % Parameter CO-HB; gemäß TRGS 903 12/2006). Bei der

Verbrennung: Kohlendioxid

(AGW-Wert: 5000 ppm bzw. 9100 mg/m3; Stand TRGS 900 01/2006). Bei

der Verbrennung: Stickstoffoxide.

Stabilität und Reaktivität:

Stabil. Gefährliche Polymerisation tritt nicht auf.

------------------------------------------------------------------------

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

------------------------------------------------------------------------

Auswirkungen bei Augenkontakt:

Starke Augenreizung: Anzeichen/Symptome können Rötung, Schwellung,

Schmerzen, Tränenfluß, Hornhauttrübung, beeinträchtigtes

Sehvermögen und möglicherweise permanent beeinträchtigtes

Sehvermögen sein.

Auswirkungen bei Hautkontakt:

Milde Hautreizung: Anzeichen/Symptome können Rötung, Schwellung und

Juckreiz einschließen.

Auswirkungen bei Inhalation:

Kann als Folge von Inhalation absorbiert werden und nachteilige

systemische Gesundheitsschäden verursachen. Reizung der Atemwege:

Anzeichen/Symptome können Husten, Niesen, Nasenlaufen,

Kopfschmerzen, Heiserkeit und Hals-/Nasenschmerzen sein.

Auswirkungen beim Verschlucken:

Kann durch Verschlucken absorbiert werden und dann systemische

Gesundheitseffekte bewirken. Reizungen im gastrointestinalen

Bereich: Anzeichen/Symptome können  Unterleibsschmerzen,

Magenverstimmung, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall einschliessen.

Sonstige toxikologische Angaben::

Zentral-Nervensystem-Depression: Anzeichen / Symptome können

Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Koordinationsverlust,

Übelkeit, verminderte Reaktionszeit, undeutliche Aussprache,

Benommenheit und Bewusstlosigleit sein.

Akute Toxizität, Hautreizung, Schleimhautreizung und mutagenes

Potential der Zubereitung wurden auf Basis der zu den

Hauptkomponenten vorliegenden Daten bewertet. Zu einzelnen

Hauptkomponenten bestehen teilweise Datenlücken. Nach unseren

Erfahrungen sind jedoch über die Kennzeichnung hinausgehende

Gefahren nicht zu erwarten.

------------------------------------------------------------------------

12. UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN

------------------------------------------------------------------------

12.1 Ökotoxizität:

Ökotoxische Wirkungen:

Es liegen zu diesem Produkt keine ökotoxikologischen Daten vor.

Zinkoxid (1314-13-2)

Aquatische Toxizität

Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss):

LC50/96 h (mg/l): 1,1

Wasserfloh (Daphnie magna):

LC50/48 h (mg/l): 0,098 - 24,6

(PAN Pesticides Database / Pesticide Action Network North Americ

(PANNA))

12.2 Mobilität:

Mobilität in Boden und Wasser:

Keine Daten verfügbar.

Umweltverteilungsdaten (Ecofate)

n.b.

12.3 Persistenz und Abbaubarkeit:

Persistenz und Abbaubarkeit:

Keine Daten verfügbar.

12.4 Bioakkumulationspotenzial:

Bioakkumulationspotential:

Keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften:

PBT-Eigenschaften

Keine Daten verfügbar.

12.6 Andere schädliche Wirkungen:

Weitere Hinweise:

Keine.

------------------------------------------------------------------------

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

------------------------------------------------------------------------

Entsorgung:

Zur Entsorgung die Bestimmungen der zuständigen Behörden beachten

(Gesetze / Verordnungen zu Abfällen) und ggf. Verunreinigungen

durch Gebrauch berücksichtigen.

empfohlene Abfallschlüsselnummer / Abfallname:

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern ist entsprechend der

Abfallverzeichnisverordnung (AVV) branchen- und prozessspezifisch

vom Abfallerzeuger verantwortlich durchzuführen.

Die angegebenen Abfallschlüsselnummern sind daher lediglich

Empfehlungen für die Entsorgung des unverarbeiteten Produktes:

(* = Besonders überwachungsbedürftige Abfälle gemäß AVV)

080409* Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische

Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

200127* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die

gefährliche Stoffe enthalten

------------------------------------------------------------------------

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

------------------------------------------------------------------------

Klassifizierung für den Transport:

Die Transportinformationen zu diesem Produkt finden sie am Ende des

Sicherheitsdatenblattes.

------------------------------------------------------------------------

15. ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN

------------------------------------------------------------------------

15.1 Kennzeichnung:

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung:

F Leichtentzündlich

Xi Reizend

R-Sätze:

(R11) Leichtentzündlich.

(R36) Reizt die Augen.

(R66) Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut

führen.

(R67) Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

(R52/53) Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze:

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

(S61) Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen

einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

15.2 Nationale Rechtsvorschriften:

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

Die Beschäftigungsbeschränkungen nach §4 u. 5 der Verordnung zum

Schutz der Mütter am Arbeitsplatz (Stand 15.4.1997) und § 22

Jugendarbeitsschutzgesetz (Stand 26.1.1998) sind zu beachten.

Klassifizierung nach VbF

AI

(Die VbF ist zum 1.1.2003 außer Kraft getreten. Da viele

Lagergenehmigungen auf den alten VbF-Klasseneinteilungen beruhen,

geben wir weiterhin die alte VbF-Klassenzuordnung dieses Produktes

an.)

Technische Anleitung Luft

Organische Stoffe nach Kapitel 5.2.5 TA Luft allgemein (ausgenommen

staubförmige Stoffe): ca. 40 - 70 %.

Wassergefährdungsklasse

WGK 2 (wassergefährdend), ermittelt nach Anhang 4 VwVwS 6/99

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen etc:

Die nachstehend aufgeführten Hinweise auf gesetzliche und

berufsgenossenschaftliche Vorschriften sowie Merkblätter erheben

keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollen dem Anwender zur

weitergehenden Information über die in dieser Zubereitung

enthaltenen Gefahrstoffe / Substanzgruppen dienen.

BGV A 1 (Allgemeine Vorschriften)

BGV B 1 (Umgang mit Gefahrstoffen)

Produkt Bescheinigungen/erfüllte Spezifikationen

EINECS - Ja

TSCA - Ja

FDA - Ja

CDSL - Ja

AICS - Ja

CICS - Ja

KECI - Ja

MITI - Nein

------------------------------------------------------------------------

16. SONSTIGE ANGABEN

------------------------------------------------------------------------

Änderungsgründe:

Punkt 1: Ergänzung/Streichung von Bestellnummern.

Weitere Informationen:

n.a. = nicht anwendbar

n.b.  = nicht bestimmt

TLV   = Treshold Limit Value (US-Amerikanische

Arbeitsplatzgrenzwerte)

TWA   = Time Weighted Average (US-Amerikanischer zeitgewichteter 8h

Mittelwert)

STEL  = Short Time Exposure Limit (US-Amerikanischer

Kurzzeitgrenzwert - 15 min)

ACGIH = Amerikanische Organisation von Arbeits- und

Gesundheitsschutzexperten

CMRG  = Chemical Manufacture Recommended Guidelines

Verantwortliche Abteilung:

3M Deutschland GmbH, Abt. Produktsicherheit,

Tel.: 02131/14-2042       Fax.: 02131/14-3587

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte

dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf

Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung

des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf

mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen

Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung

für dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen

Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas

anderes vorsehen.

Transportinformationen zu Abschnitt 14

Ergänzung / Streichung von Bestellnummern

62-0847-2631-4

ADR/RID

UN1133 Klebstoffe, begrenzte Menge, 3., II, F1

IMDG-CODE

UN1133 ADHESIVES, 3, II ,limited quantity

ICAO/IATA

UN1133 ADHESIVES, 3., II

62-0847-2632-2

ADR/RID

UN1133 Klebstoffe, begrenzte Menge, 3., II, F1

IMDG-CODE

UN1133 ADHESIVES, 3, II ,limited quantity

ICAO/IATA

UN1133 ADHESIVES, 3., II