Tel. +49 (30) 33 77 5 - 0

Fax: +49 (30) 33 77 5 - 555

EG-Sicherheitsdatenblatt für:

EXPRESSREINIGER- KONZENTRAT AHK 70

Überarbeitet am 11.09.2007

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:

EXPRESSREINIGER- KONZENTRAT AHK 70

Firma:

NEXTRONA GmbH, Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin
Tel.:030-31015453          Fax: 030-37591776

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Anionische und nichtionische Tenside, Stellmittel, Ethylendiamintetraessigsäure, Tetranatriumsalz, Farbstoffe, antibakterielle Zusätze 

Gefährliche Inhaltsstoffe: 
Ethylendiamintetraessigsäure, Tetranatriumsalz 
Gehalt (W/W): 40% 
CAS-Nr: 64-02-8 
EG-Nummer: 200-573-9 
Gefahrensymbol(e): Xn 
R-Sätze: 22, 36 
CAS: 68411-30-3 Benzolsulfonsäure, C 10-13-Alkylderivate <5% 
EINECS: 270-115-0 Xi, R 41 
CAS: 685-34-2 Sulfohydroxypoly(oxy-1,2-ethandyl)-C16-alkylether, 
Na-Salze <5% 
Xi, R38-41 
CAS: 68439-50-9 Fettalkohol, ethoxyliert <5% 
Xn, R 22-41 
CAS: 68603-42-9 Ölsäurediethanolamid <5% 
Xi, R 36 
Zusätzl. Hinweis: 
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen

3. Mögliche Gefahren

-Reizt die Augen 
-Nach Augenkontakt: Gründlich ausspülen, Augenarzt 
-Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen

4. Erste Hilfe Maßnahmen

-Allgemeine Hinweise: Verunreinigte Kleidung entfernen 
-nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen 
-nach Augenkontakt: Sofort und für mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Augenarzt 
-nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzthilfe

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

siehe Punkt 6

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl bekämpfen 

-Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Nicht erforderlich 
-Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich 
-Große Mengen: Mit saugenden Materialien aufnehmen 
-Kleine Mengen: Mit viel Wasser wegspülen

7. Handhabung und Lagerung

-Handhabung: Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden 
-Hinweis zum Brand- u. Explosionsschutz: 
Keine Besonderen Maßnahmen erforderlich 
-Lagerung: 
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Behälter dicht geschlossen halten, ansonsten keine besonderen Anforderungen 
Geeignete Behältermaterialien: z.B. Kunststoffe

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

-Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7 

-Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten 

-Persönliche Schutzausrüstung: 
-Allgemeine Schutz- u. Hygienemaßnahmen: Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Das tragen geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen 
-Handschutz: Das Handschutzmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt/ den Stoff/ die Zubereitung sein. Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) z.B. Nitrilkautschuk (0,4mm), Chloroprenkautschuk (0,5mm), Polyvinylchlorid (0,7mm), u.ä. 
Zusätzlicher Hinweis: Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten 
-Augenschutz: Beim Umfüllen ist eine Schutzbrille empfehlenswert

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:				flüssig

Farbe:				gelbliche Flüssigkeit

Geruch:				mild, parfümiert

Erstarrungstemperatur:		0 Grad C

Siedetemperatur (1013 hPa):	100 Grad C

Flammpunkt:			n.a.

Zündtemperatur:		n.a.

Dampfdruck:			23 mbar

Dichte (20 °C):			1,30 g/ cm³

Löslichkeit im Wasser (20 °C):	unbegrenzt

Ph-Wert (20g/l Wasser) (20 °C)	11,9

10. Stabilität und Reaktivität

-Gefährliche Reaktionen: keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften / Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden 
-Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/ Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden

11. Angaben zur Toxikologie

- Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung keine gesundheitsschädlichen Wirkungen

12. Angaben zur Ökologie

-Das Produkt ist von der Kommission zur Bewertung wassergefährdender Stoffe noch nicht eingestuft. Bis dahin ist das Produkt, entsprechend der Empfehlung des VCI(Selbsteinstufungs-Konzept), als wassergefährdend (WGK2) anzusehen 
-Nicht in das Grundwasser oder Oberflächengewässer gelangen lassen

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt: 
Unter Beachtung der örtlichen und behördlichen Vorschriften, z.B. einer Abfallverbrennungsanlage zuführen

14. Angaben zum Transport

siehe Punkt 15

15. Vorschriften

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee: 
Marine pollutant: nein 
Transport/ weitere Angaben: Gefahrgut nach obigen Verordnungen 

-Kennzeichnung nach EWG- Richtlinien: 
Gemäß GefStoffV und Richtlinie 91/155/EWG: 
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. 
Das Produkt ist nach EG- Richtlinien kennzeichnungspflichtig. 

Gefahrensymbol(e): Xi, Reizend 
R-Sätze: 
R 36 Reizt die Augen 
S- Sätze: 
S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser 
abspülen und Arzt konsultieren 

Die Einstufung und Kennzeichnung erfolgte aufgrund von Prüfung an der Zubereitung 
Die Kennzeichnung erfolgte aufgrund eigener Erkenntnisse

-Nationale Vorschriften: 
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

-Wassergefährdungsklasse: 
WGK 2 (Selbsteinstufung): Einstufung gemäß der allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Wasserhaushaltsgesetz über die Einstufung wassergefährdender Stoffe vom 17.05.1999

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Soweit dieses Datenblatt aus dem(n) Vorjahr(en) stammt, ist es dennoch auf dem aktuellen Stand, denn wir verfolgen sorgfältig die Gesetzgebung sowie die stoffbezogenen Informationen unserer Lieferanten. Ergibt sich aus solchen Informationen ein Änderungsbedarf, überarbeiten wir unverzüglich das Sicherheitsdatenblatt. 

Relevante R-Sätze: 
22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken 
36 Reizt die Augen 
38 Reizt die Haut 
41 Gefahr ernster Augenschäden

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften.